SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I.     Przedmiot zamówienia:

- Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie”

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 34 11 00 00-1 Samochody osobowe

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Wymagania dotyczące parametrów technicznych oraz wyposażenia samochodu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, spełniającego niżej wymienione, minimalne wymagania, tj.:

- Fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018r. samochodu osobowego – przystosowanego do przewozu 8 osób niepełnosprawnych + 1 kierowca, samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na jednym wózku z dostawą do siedziby zamawiającego.

- Samochód należy wyposażyć w przenośne, aluminiowe najazdy z bieżnią antypoślizgową, służące do wjazdu wózków inwalidzkich, o długości nie krótszej niż 2 000 mm.

- Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (świadectwa należy dostarczyć wraz z samochodem), wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U z 2015 poz. 305 z późn. zm.) jak również warunki przewidziane w przepisach prawa Wspólnotowego Unii Europejskiej dla samochodów osobowych.

- Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży, karta pojazdu, przegląd – badanie techniczne oraz badanie stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji samochód przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych) zgodnie z wymogami przepisów ustawy prawo ruchu drogowym. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia homologacji cząstkowych na wykonane prace oraz aktualny certyfikat systemu ISO obejmujący zakres zabudowy i modyfikacji pojazdu na zastosowane podzespoły/elementy dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca w dniu odbioru przedstawi odpowiednie certyfikaty.

- Charakterystyka techniczna

- Zakupiony samochód powinien być aktualnie wytworzony przez producenta, którego co najmniej dwie stacje obsługi znajdują się w odległości nie większej niż 100 km od miejscowości Jedwabno.

- Silnik

- silnik wysokoprężny z zapłonem samoczynnym, diesel z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą o mocy nie mniejszej niż 100 KM i pojemności nie mniejszej niż 1590 cm3 i nie większej niż 2 600 cm3

- silnik musi spełniać normę emisji spalin EURO 6.

- Układ napędowy

Skrzynia biegów manualna co najmniej 5-cio biegowa + bieg wsteczny, układ kierownicy ze wspomaganiem i możliwością regulacji kolumny kierowniczej, napęd na przednie koła.

- Nadwozie

- 9-cio miejscowe, fotel kierowcy z regulacją wysokości, dwa rzędy foteli trzyosobowych z możliwością szybkiego demontażu, szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego z kompletami pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn,

- podsufitka dachu na całej długości kabiny,

- uchwyty wejściowe na słupkach,

- nadwozie przeszklone, wszystkie szyby termoizolacyjne, drzwi boczne przesuwane z prawej strony, drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne z wycieraczką,

- kolor nadwozia do uzgodnienia z zamawiającym bez dopłaty,

- podłoga łatwo zmywalna, antypoślizgowa na całej długości pojazdu,

- podsufitka tapicerowana, ściany boczne tapicerowane,

- Oznakowanie pojazdu

Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych.

- Wymiary samochodu

Typ nadwozia kombi o następujących parametrach:

- długość pojazdu min. 5200 mm

- rozstaw osi min. 3 400 mm

- szerokość bez lusterek bocznych min. 1 900 mm

- wysokość min. 1 950 mm od poziomu ziemi

- Bezpieczeństwo

- ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania,

- ASR – system kontroli momentu obrotowego,

- ESP – system stabilizacji toru jazdy,

- EDS – blokada systemu różnicowego,

- MSR – system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem,

- poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera,

- centralny zamek

- czujnik parkowania w zderzaku przedni i tylny,

- sygnalizator zapięcia pasów bezpieczeństwa,

- sygnalizator niedomkniętych drzwi,

- apteczka pierwszej pomocy,–––

- gaśnica,

- trójkąt ostrzegawczy,

- zabezpieczenie przed złamaniem kierownicy,

- zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz,

- alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem,

- zestaw narzędzi fabrycznych,

- immobilaiser,

h) Ogumienie

- opony letnie bezdętkowe na felgach ze stopów lekkich

- opony zimowe bezdętkowe na felgach stalowych

i)    Komfort i funkcjonalność

Fotel kierowcy z podłokietnikami, regulacja wysokości fotela kierowcy co najmniej w 3 płaszczyznach, fotele kierowcy i pasażerów tapicerowane, wszystkie fotele z zagłówkami o regulowanej wysokości pokryte materiałem koloru ciemnego, klimatyzacja Climatronic  z elektroniczną regulacją z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej 3 - strefowa, centralny zamek sterowany pilotem, elektrycznie opuszczane szyby przednie, okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej po lewej stronie w II rzędzie, siedzenie podwójne z prawej strony siedzenia kierowcy, siedzenie dwuosobowe + jednoosobowe odchylane w II rzędzie siedzeń, siedzenia pojedyncze 3 sztuki składane w III rzędzie siedzeń ,siedzenie środkowe w III rzędzie demontowane i wymieniane na wózek inwalidzki, uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej, lusterka boczne regulowane elektrycznie podgrzewane (po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera o poszerzonym polu widzenia), gniazdko elektryczne 12V, dźwignia zmiany biegów w formie joysticka,  punkty mocowania pod bagażnik dachowy, oświetlenie wewnętrzne w części przedniej i przedziale pasażerskim umiejscowienie w podsufitce, radioodtwarzacz CD, MP3 plus cztery głośniki, zestaw głośnomówiący.

j)    Wyposażenie dodatkowe

- trzecie światło hamowania,

- regulacja zasięgu reflektorów,

- sygnalizator pozostawienia włączonych świateł,

- oświetlenie wnętrza w tylnej i przedniej części samochodu,

- reflektory halogenowe ,światła przeciwmgielne halogenowe przednie,

- światła do jazdy dziennej włączane automatycznie,

- szyby pojazdu izotermiczne,

- awaryjne zaczepy holownicze z przodu i z tyłu,

- koło zapasowe pełno wymiarowe z obręczą stalową wraz z koszem

k)   Opis zabudowy specjalnej:

- uchwyty podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego – 1 szt.,

- dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu,

- oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu symbolem „inwalidzi” zgodnie z przepisami,

- komplet pasów ze zwijaczami do mocowania wózka inwalidzkiego do uchwytów podłogowych – 1 szt. z atestem,

- pas trójpunktowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim – 1 szt.,

- najazdy teleskopowe aluminiowe z bieżnią przeciwpoślizgową o długości 2000 mm,

- dodatkowy stopień przy wsiadaniu po prawej stronie pojazdu – do uzgodnienia.

- Terminy i sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

- Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia  20 listopada 2018 r.

- Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego, wszelkie koszty związane z dostawą samochodów ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy samochodów,    z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

- W dniu dostawy samochodów, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu w szczególności:

- Wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu;

- Książkę gwarancyjną;

- Książkę przeglądów serwisowych;

- Dokumentację techniczną z instrukcją obsługi w języku polskim;

- Komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu uwzględniając zabudowę specjalistyczną do przewozu osób niepełnosprawnych;

- Kompletną dokumentację UDT dopuszczającą windę do eksploatacji;

- Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli każdej ze Stron umowy.

- Warunki gwarancji i rękojmi:

- Na zakupiony samochód zamawiający wymaga udzielenia następujących gwarancji:

- minimum 24 miesiące gwarancji mechanicznej na silnik, wszystkie zespoły i podzespoły elektryczne, mechaniczne – bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy

- minimum 8 lat na perforację nadwozia - bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy.

- minimum 36 miesięcy na powłokę lakierniczą - bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji, w przypadku wystąpienia wad i usterek zobowiązany będzie niezwłocznie przystąpić do ich usunięcia, nie później niż w terminie         5 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia w minimum 2 stacjach serwisowych oddalonych od siedziby zamawiającego w granicach 100 km, a określonej w wykazie stacji serwisowych - Załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy technicznie uzasadniony termin usunięcia wad i usterek od dnia przyjęcia zgłoszenia.

- Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

- Na czas naprawy samochodu w okresie gwarancyjnym, na życzenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia pojazdu zastępczego. W odniesieniu do auta zastępczego, Zamawiający wymaga jedynie, aby był to bus 9-cio miejscowy, bez konieczności wyposażenia go we wszystkie elementy wymienione w specyfikacji technicznej. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o oddanie do dyspozycji samochodu zastępczego, w przypadku napraw przekraczających 14 dni, liczonych od momentu zgłoszenia naprawy przez Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania samochodu oraz stosowania materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta samochodu.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.