| Temat: | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe o długości około 530mb. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Branża: | DROGOWA |  |  |
| Wykonawca: | ROAD CONCEPT RENATA KOZAK UL. SIENKIEWICZA 21 11-600 WĘGORZEWO |  |  |
| Inwestor: | GMINA JEDWABNO UL. WARMIŃSKA 2 12-122 JEDWABNO |  |  |
| Nazwa opracowania: | STAŁA ORGANIZACJA RUCHU |  |  |
| Projektował: |  |  |  |
| Branża drogowa: mgr inż. Renata Kozak |  | Nr uprawnień WAM/0128/POOD/10 | Podpis |
|  |  | Data: Olsztyn, luty 2018 r. | Numer egz. 1 |

SPIS ZAWARTOŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

SPIS TREŚCI

1	DANE OGÓLNE	5

2	Opis stanu istniejącego	6

3	Stan projektowany	6

4	Termin wprowadzenia	7

5   Wykaz znaków	7

6    Opinie i uzgodnienia	8

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1.0 Plan orientacyjny

2.0 Plan sytuacyjny

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

# DANE OGÓLNE

1.1 Podstawa opracowania

- Umowa  z Inwestorem

- Wizjia lokalnej;

- mapa sytuacyjno wysokościowej w skali 1:500

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003r. poz. 1729),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (zał. do Dz.U. nr 220 z 2003r., poz. 2181)

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe o długości około 530mb."

1.3 Materiały wyjściowe

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad rym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170. poz. 1393)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220. poz. 2181) (wraz z załącznikiem nr 1-4 z dnia 23 grudnia 2003 r. do w/w rozporządzenia)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58. poz. 515 ze zm.)

- Szczegółowe wizje terenowe i inwentaryzacje własne,

- Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i infrastruktury   towarzyszącej.

# Opis stanu istniejącego

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 545, na którym znajduje się skrzyżowanie z drogą gminną, zlokalizowany jest na odcinku szlakowym. Droga w planie posiada tu odcinek prosty.  Jezdnia ma szerokość ok. 6.0m. Niweleta posiada niewielkie spadki. Średniodobowy ruch roczny wg. GPR 2015 to 1664 pojazdów.

Przebudowywana droga gminna posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego o szerokości ok. 5m. Po lewej stronie przy zjeździe z drogi wojewódzkiej zlokalizowany jest przystanek autobusowy.

# Stan projektowany

W ramach zadania przewiduje się:

- przebudowę zjazdu z DW545 poprzez budowę nowej nawierzchni jezdni szerokości 6.0m i poprawę geometrii

- przebudowę zjazdu do działki 8-201 poprzez budowę nowej nawierzchni i poprawę geometrii zjazdu

- budowę poboczy z kruszywa o szerokości 0.75-2.0m

3.1 Zakres opracowania oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

Oznakowanie pionowe:

- na  drodze gminnej w odległości maksymalnie 5m od skrzyżowania z drogą wojewódzką ustawić znak B-20

- na drodze wojewódzkiej ustawić znak A-6b/A-6c w obu kierunkach przed skrzyżowaniem z drogą gminną - znak ustawić  w odległości 250m

- na drodze wojewódzkiej ustawić znak E-4 w obu kierunkach w odl. 50m

- przy wiacie przystankowej na drodze gminnej ustawić znak D-15

Do znaków powinny być zastosowane słupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych średnicy 63,5mm, malowane farbą poliwinylową modyfikowaną w kolorze jasnoszarym. Tarcze znaków należy wykonać z blachy ocynkowanej z podwójnie giętymi krawędziami, a elementy mocujące – z materiałów ocynkowanych. Znaki powinny być wykonane z folii odblaskowej typu 2 o wymiarach zgodnych z grupą wielkości „małe” oraz "średnie" - w przypadku znaku B-20, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Materiały na znaki powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną IBDiM oraz mieć znak „B”. Lico znaków powinno być wolne od zarysowań i uszkodzeń. Znaki należy umieszczać na wysokości 2,0 m (min. 2,20 m w przypadku znaków usytuowanych na chodniku) od dolnej krawędzi znaku i w odległości znaku od krawędzi korony drogi 0,5 m zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Oznakowanie poziome:

- na wylocie drogi gminnej zastosować oznakowanie P-12

- na długości 20m drogi gminnej zastosować oznakowanie segregacyjne typu P-4

- na drodze wojewódzkiej zastosować znaki P-1e, P-4, P-7c i P-7d zgodnie z rysunkiem

# Termin wprowadzenia

Termin wprowadzenia planowany jest na III kwartał 2018 roku.

# 5   Wykaz znaków

Oznakowanie pionowe

| Lp. | Symbol znaku | Liczba znaków |
| --- | --- | --- |
| 1 | A-6b | 1 |
| 2 | A-6c | 1 |
| 3 | B-20 | 1 |
| 4 | E-4 | 2 |
|  | SUMA | 6 |

Oznakowanie poziome

| Lp. | Symbol znaku | Długość |
| --- | --- | --- |
| 1 | P-12 | 8 |
| 2 | P-4 | 120 |
| 3 | P-7d | 1000 |
| 4 | P-7c | 12 |
| 5 | P-1e | 12 |
|  | SUMA | 1152 |

Opracowała:											mgr inż. Renata Kozak

# 6    Opinie i uzgodnienia